保底通信网光传输设备技术规范书

一、4×STM-4/4×STM-1 光接口板

单板型号及模块配置： SL41Q，配置4个STM-4-15km光模块。

适用设备：华为光传输设备

| 序号 | 技术参数项 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 支持接收和发送4路STM-4光信号；支持接收和发送4路STM-1光信号；支持接收和发送4路STM-1电信号 |
| 2 | 业务处理 | 支持VC-12、VC-3、VC-4、VC-4-4c颗粒业务 |
| 3 | 接口规格 | 光接口：灰光接口，支持STM-1（S-1.1、L-1.1、L-1.2）和STM-4（S-4.1、L-4.1、L-4.2） 电接口：支持STM-1电模块 |
| 4 | 开销处理 | 支持STM-1/STM-4信号段开销处理；支持J0/J1/C2字节设置和查询；支持D1-D12和公务字节通道 |
| 5 | 保护功能 | 支持SDH SNCP保护；支持线性复用段保护；支持二纤双向复用段环保护 |
| 6 | ASON功能 | 支持SDH ASON（需配合TM65UXCL/TMK5UXCME/TMK5XCS交叉板） |
| 7 | 时钟功能 | 支持4路SDH线路时钟；支持SDH时钟同步 |
| 8 | 环回功能 | 支持VC-4/VC-3/VC-12通道环回；支持端口内环回和外环回 |
| 9 | 其他特性 | 支持ALS（符合ITU-T G.664）；支持误码越限/劣化门限设置；支持热插拔；支持CPLD/FPGA在线加载 |
| 10 | 告警与性能 | 提供丰富的告警和性能监测事件，便于设备的管理和维护 |

二、10路交换式以太网处理板

单板型号及模块配置：EMS10，配置6个千兆电模块，2个千兆光模块。

适用设备：华为光传输设备

| 序号 | 技术参数项 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 支持接入10路以太网业务（最多2路10GE + 最多10路GE/FE），封装映射为SDH信号进行传输 |
| 2 | 端口能力 | GE电口：最多6路（非屏蔽网线）或4路（屏蔽网线） GE光口/FE光口/10GE光口：根据光模块配置 |
| 3 | 接口工作模式 | 10GE：10GE全双工LAN GE：支持自协商、1000M/100M/10M全双工 FE：100M全双工 |
| 4 | 业务类型 | 支持EPL（以太网专线）、EVPL（以太网虚拟专线）、EPLAN（以太网平面）、EVPLAN（以太网虚拟平面） |
| 5 | MAC地址表 | MAC地址表大小16k，支持MAC地址自学习、老化时间设置、静态MAC配置；支持最多512个黑名单和512个静态MAC地址 |
| 6 | 封装格式 | 支持HDLC、LAPS、GFP-F封装 |
| 7 | VLAN技术 | 支持4095个VLAN标签，满足IEEE 802.1q/p标准；支持基于PORT/VLAN/QinQ标签隔离 |
| 8 | 帧长支持 | 支持1518Byte～9600Byte，支持最大9600Byte Jumbo帧 |
| 9 | 绑定带宽 | 128×VC-4 或 384×VC-3 或 1008×VC-12 |
| 10 | 背板带宽 （E6616） | 配套TMK5SXCH：10Gbit/s 配套TMK5UXCME/TMK5XCS Slot1~7/9/11~14：10Gbit/s 配套TMK5UXCME/TMK5XCS Slot8/10：20Gbit/s |
| 11 | 保护功能 | 支持SDH SNCP；支持DLAG静态链路聚合（IEEE 802.3ad/802.1ax）；支持LAG手工/静态聚合；支持LCAS带宽动态调整；支持LPT |
| 12 | QoS功能 | 流分类1000条，支持PORT/PORT+VLAN/PORT+SVLAN/PORT+SVLAN+CVLAN业务流；支持CoS分类；支持CAR（64kbit/s粒度）；支持Shaping；支持SP/WRR队列调度；支持RED拥塞避免 |
| 13 | OAM功能 | 支持ITU-T Y.1731（LM/DM/CC/LB/LT）；支持IEEE 802.1ag（CC/LB/LT）；支持IEEE 802.3ah（OAM自动发现/远端环回/故障检测/链路性能监控） |
| 14 | 同步功能 | 支持物理层时钟同步 |
| 15 | 组播功能 | 支持IGMP Snooping V1/V2，支持端口老化时间、快速离开、未知组播报文丢弃 |
| 16 | 流量控制 | 支持IEEE 802.3x流控；支持基于端口和VCTRUNK的流量监控 |
| 17 | 环回功能 | 支持以太网端口PHY层和MAC层的内环回和外环回 |
| 18 | 其他特性 | 支持热插拔；支持软/硬复位；支持RMON性能监测；支持端口镜像 |

三、-48V直流通信电源

| 项目 | 内容 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 输出电压 | DC48V |
|  | 输出电流 | 63A |
| 电流输入 | 输入数量 | 2路63A |
|  | 额定输入 | DC220V |
|  | 输入欠压保护点 | -180V±2V |
|  | 输入过压保护点 | -270V±2V |
| 直流输出 | 输出数量 | 6路 20A |
|  | 浮充电压调节范围 | 43V-56.7V |
|  | 浮充输出电压出厂整定值 | 52.8V |
|  | 均充电压调节范围 | 48V-57.6V |
|  | 均充输出电压出厂整定值 | 56.4V |
|  | 输出电压保护点 | 58V±1V |
|  | 输出过流保护点 | 输出过流±5% |
|  | 输出短路保护 | 有 |
|  | 源变化率 | ≤±0.1％ |
|  | 负载变化率（0%～100%） | ≤±0.5％ |
|  | 温度系数 | 150PPm／℃ |
|  | 尖峰纹波电压 | Vpp≤100mＶ |
|  | 开关频率纹波电压 | Vpp≤60mＶ |
|  | 电话衡重噪声 | ≤１mＶ |
|  | 电源转换效率 | ≥90％ |
| 电池 | 电池充电流 | 1-5A |
| 工作环境 | 工作环境温度 | 0～55℃，高于45℃须降额使用 |
|  | 工作环境湿度 | ≤95％PH无结露 |
|  | 工作环境高度 | ≤2000m海拔 |
|  | 负载性质 | 阻性、容性、感性均可 |
|  | 噪音（1米） | ≤65dB |
| 使用安全性 | 安全耐压 输入端对机壳、对输出 | DC2500Ｖ一分钟无击穿 |
|  | 安全耐压 输出端对机壳 | DC500Ｖ一分钟无击穿 |
| 结构 | 机箱尺寸 | 4U 19英寸机架式 |