表1：柳州局零星采购技术服务需求表

| 服务项目名称 | 超高压输电公司柳州局2026年一种主循环泵动平衡精度校准测试装置的研制零星采购项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 项目技术要求 | 一、技术服务要求内容： 1、一种主循环泵动平衡精度校准测试装置1套，技术服务内容为一种主循环泵动平衡精度校准测试装置的设计、加工制造（含材料）、试验等。技术要求： （1）采用工业级高精度振动传感器与转速传感器，定制适配主循环泵联轴器、泵轴等关键部位的安装结构，采用非侵入式安装方式，无需拆解设备，可实时采集振动幅值、相位、转速等核心数据，适配换流站复杂电磁环境，防护等级达IP67。 （2）开发装置配套数据接收与分析模块开发：集成低功耗数据接收单元与嵌入式分析芯片，搭载定制化算法，可快速处理传感器采集数据，自动比对动平衡精度标准阈值，判断是否合格；针对偏差数据，结合主循环泵运行参数生成针对性调整策略（如配重位置、配重质量建议），支持数据实时显示与异常告警。 （3）装置整体适配优化：兼顾便携性与稳定性，整机采用轻量化设计，方便阀冷间狭小空间作业；电池供电，续航稳定长久，满足现场无外接电源场景；数据可同步上传运维平台，实现数据溯源与远程监控，适配南网特高压运维管理体系。 二、交付的设备、测试装置、安全工器具、等成果需经第三方检测机构（具有CMA/CNAS等资质）校验检测；若涉及系统、软件工具同时应满足网络安全的有关要求方满足交付条件。 |  |
| - 项目专用资质、业绩要求 | 一、专用资质（如有）：无。 二、报价方应有技术创新服务要求的研究、开发、加工及技术服务等近三年类似或相关的业绩。 |  |
| - 售后服务要求 | - 发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票。 - 质保期及售后服务响应要求：质保期不少于12个月，质保期内有任何质量问题均免费处理；售后服务的响应时间在48小时内，并提供技术支持。 3、服务时间及地点要求：服务时间为自确定服务商之日起至2026年11月31日，服务地点为广西柳州市城中区海关路22号超高压输电公司柳州局。 4、运输要求：本次项目中涉及到的材料运输全部费用由报价单位承担。 5、该项目在通过验收后，以实际开展细项一次性支付报价方费用，在收到报价方发票45个工作日完成支付。 |  |

表2：柳州局零星采购技术服务报价表（由供应商填写）

| 序号 | 采购/服务内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 测试化验加工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（含税） |  |  |  |  |  |
| 注：1、若单价和总价有差异，以单价为准；报价方为执行本项目所发生的其他一切费用（如材料运输费用等）均已包含在总价中； 2、请严格按照格式填写。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）

联系人：          联系电话：                           年    月     日