新电力集团昭平供电公司本部技术业务

用房项目地质灾害评估技术服务

零星采购项目技术规范书

- 一、项目信息

- （一）项目名称：新电力集团昭平供电公司本部技术业务用房项目地质灾害评估技术服务零星采购项目。

- （二）采购人：吕海深

- （三）采购方式：零星采购。

- （四）项目类别：技术服务类。

- 二、采购范围及技术内容、要求

- （一）采购范围：新电力集团昭平供电公司本部技术业务用房项目地质灾害评估技术服务。

（二）技术服务内容：

（1）资料收集及工作大纲编制：收集项目立项、总平、勘察、区域地质、水文地质、气象、历史地质灾害等基础资料；开展现场踏勘，确定评估范围及评估等级，编制项目评估工作大纲。

（2）地质环境及地质灾害调查：查明评估区地形地貌、地层岩性、地质构造、岩土体特性、地下水等地质环境条件；全面调查区内滑坡、崩塌、泥石流、塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害，查清灾害分布、规模、变形特征、诱发因素及危害情况。根据需要开展物探、坑槽探、取样测试等补充工作。

（3）地质灾害危险性评估：现状评估：查明现有地质灾害发育情况及危险程度，分析对拟建工程的威胁风险。

预测评估：预判场地平整、基坑开挖、填方、排水等施工活动诱发或加剧地质灾害的风险，评价工程运营期遭受地质灾害的危险性。

综合评估：结合现状与预测成果，对场地进行地质灾害危险性分区，明确危险等级。

（4）建设用地适宜性评价：结合本项目用房荷载、基坑施工、人员集中等特点，综合评价场地建设适宜性，明确场地适宜、基本适宜或不适宜建设，列明建设限制条件。

（5）地质灾害防治建议：针对施工期、运营期提出针对性地质灾害防治措施、监测方案及应急处置建议，明确防治工程要求、监测预警标准及防灾责任要求。

（6）成果编制、评审及备案配合：编制完整的《地质灾害危险性评估报告》及配套图件、调查表、影像资料等全套成果；配合完成专家评审，按评审意见无偿修改完善报告；全程配合主管部门答疑、补件、核查，直至项目备案完成，并提交完整纸质版、电子版成果资料。

（三）技术服务要求：

（1）总体技术要求：严格遵循真实、客观的原则，以现场实测调查为准，严禁直接套用旧资料；全覆盖所有地质灾种，重点防控基坑、边坡开挖引发的滑坡、崩塌、塌陷风险；严格按规范确定项目评估等级，确保成果合规有效。

（2）外业调查要求：评估范围包含项目红线及周边影响扰动区域；所有地质灾害隐患点逐一核查、定位、拍照、建档；对采空区、土洞、软弱夹层等隐伏不良地质问题，必要时采用物探、勘探手段核实。

（3）分析评价要求：对既有灾害逐一评价风险，结合工程施工工况开展稳定性分析；准确划分地质灾害大、中、小危险分区；明确清晰的场地适宜性结论；防治措施区分临时防护、永久治理和监测预警，具备可实施性。

（4）成果编制要求：成果严格符合《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；报告、图件、附件资料齐全规范，数据真实可溯源；成果实行编制、审核、审定三级审核制度，签字盖章完整；交付纸质版及可编辑电子版成果。

（5）履约服务要求：服务单位具备对应地质灾害评估资质，项目负责人具备相关专业中级及以上职称；项目核心人员全程参与评审答疑，按意见修改至评审、备案通过；全程提供技术咨询、核查配合服务；工作进度满足项目报批节点要求，必要时按规范复核评估成果时效性。