南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年面向电力安全培训的人体触电感知实训装置原材料购置及代加工零星采购项目技术规范书

1.采购范围

南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为采购方提供面向电力安全培训的人体触电感知实训装置原材料购置及代加工服务。采购方、报价方双方签订服务合同，服务期自合同签订起满一年，项目按照报价单的方式报价。

- 2.服务内容及要求

2.1服务内容

- 采购方委托报甲方提供的服务内容、数量如下：

| 项目名称 |  | 南网绿能科技（广东）有限公司2026年面向电力安全培训的人体触电感知实训装置原材料购置及代加工零星采购 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 明细 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 单价报价 | 金额小计 | 备注 |
| 1 | 原材料和零部件采购及加工服务 | 按照技术说明书中参数、功能等要求开展人体触电感知实训装置相关原材料及零部件的采购与加工 | 套 | 1 | 10000 |  |  | 按照业主方项目需求采购原材料和部件；并参与项目原材料及零部件的加工。 |
| 2 | 整机安装、调试服务 | 人体触电感知实训装置整机安装、调试，交付改进后样机2台 | 次 | 1 | 9500 |  |  | 协助配合业主方整机安装、调试、现场试用；交付功能齐全、稳定运行的成套装置。 |
| 3 | 第三方检测服务 | 提供人体触电感知实训装置用于整机第三方测试，交付第三方检测报告1份。 | 次 | 1 | 8000 |  |  | 提供第三方检验检测报告。 |
| 合计 |  | 大写： 元 |  |  |  | 小写： 元 |  |  |

2.2服务相关要求

- （1）报价方应按采购方对人体触电感知实训装置的相关改进要求提供全套设计、加工、组装方案，要求结合绿能科技公司的业务开展相关工作，后续要提供全套产品三维模型、二维工程图纸给采购方。样机需要在签订合同后60个自然日内完成交付。

- （2）报价方应提供人体触电感知实训装置样机用于整机第三方测试，承担第三方测试产生的所有费用，并交付第三方检测报告1份。

- （4）项目经验收通过后一次性结算与支付，项目结算总额不高于2.75万元。

2.3安全保密要求

- （1）供方在服务期间，负有保护本项目的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及商业秘密的信息安全的义务和责任。

- （2）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。

2.4项目验收要求

- 按需方的管理制度和要求进行到货验收。

- 附件

南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年面向电力安全培训的人体触电感知实训装置原材料购置及代加工零星采购项目

技术说明书

1 项目概述

南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为其提供人体触电感知实训装置（人体触电模拟装置）的原材料购置及代加工服务。装置面向电力安全培训，通过精密电路生成与不同强度触电感觉高度相似的微电流脉冲信号，让学员在绝对安全前提下亲身感受干燥、潮湿手背触碰“带电体”时截然不同的电流刺激强度，建立“环境湿度影响触电风险”的直观认知，提升作业人员安全意识和风险辨识能力。

2 主要技术参数

| 参数项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 输出方式 | 精密电路生成微电流脉冲信号，与不同强度触电感觉高度相似 |
| 输出电流 | 严格控制于人体安全范围内（≤10mA） |
| 触电模式 | 支持交直流、脉冲等不同触电感受模式，预设3种 |
| 环境模拟 | 内置湿度控制模块，可模拟干燥至潮湿不同环境状态（相对湿度30%RH～90%RH），具备干/湿两种体验方式 |
| 电气安全 | 电源输入与输出完全电气隔离，采用绝缘隔离设计 |
| 人机界面 | 21英寸触摸屏，支持原理介绍、模式选择、安全警示视频播放 |
| 结构与供电 | 绝缘壳体，坚固美观、符合人机工程学；供电220V/50Hz |

3 功能要求

3.1 环境模拟精准化：通过湿度控制模块精准模拟干燥至潮湿不同环境状态，直观展示环境湿度对触电程度的影响，形成强烈认知对比。

3.2 触电体验安全化：采用特殊模拟电源与接触反馈设计，在模拟真实触电感受的同时，将输出电流严格限制在安全范围内，实现“安全体验、真实感知”。

3.3 数据可视化：通过数据采集与分析软件，将电压、电流等关键参数以图表形式实时呈现，帮助学员建立“参数—现象—危害”的关联认知。

3.4 智能教学集成：集成嵌入式控制系统并预设多种培训模式；触摸屏人机交互界面用于原理介绍、模式选择及安全警示视频播放；具备数据记录功能，记录学员体验数据，用于培训效果评估。

4 验收与结算

按需方管理制度和要求进行到货验收；项目经验收通过后一次性结算与支付。