《一种快装型智能电缆通道警示桩的研制》职工创新项目测试化验加工

技术服务采购项目

技术条件书

目  录

1  标的概况	1

2  加工项目要求	1

2.1 项目及标准	1

2.2 运输方式	2

3  技术服务的要求	2

3.1 资质要求	2

3.2 人员、设备及场地要求	2

3.3 转包及分包要求	2

3.4 其他要求	3

5  交付与验收	4

5.1 交付形式及数量要求	4

5.2 验收	4

# 1  标的概况

标的名称：《一种快装型智能电缆通道警示桩的研制》职工创新项目测试化验加工服务采购项目。

采购内容：按采购方提供的技术条件书，完成一种快装型智能电缆通道警示桩3套。

工期：成交通知书发出后120日内。

# 2  加工项目要求

## 2.1 项目及标准

1）依托声纹采集、多环境感知、光源智能调节技术，识别电缆通道周边施工作业风险，根据环境照度、大气能见度条件自动切换警示工作模式；

2）结合免开挖快装锚固结构，完成样机加工、软硬件集成与整机性能测试，实现电缆通道保护区外力破坏风险主动预警，降低电缆外破事故概率。

### 2.1.1 项目内容

本项目拟研制快装型智能电缆通道警示桩，集成声纹风险识别、环境多源感知、自适应视觉警示、免开挖快速安装功能，实现对电缆通道保护区施工风险的主动感知与智能警示，提升电缆通道防护智能化水平。主要研究及加工内容如下：

1、完成声纹感知模块、主控单元、光源驱动与环境感知单元、供电部分、快装锚固结构、整机防护外壳的加工装配，完成硬件集成、线路连接与部件调试，形成完整样机；

2、研究施工声纹识别、光照度、能见度联合判断、光源自适应调控程序，完成模块调优，降低环境噪声带来的误触发，提升风险识别可靠性；

3、开展整机性能、环境适应性、锚固结构可靠性、续航能力、警示效果的多项测试化验，验证样机在户外复杂工况下的工作稳定性，完成样机整改优化，满足电缆通道现场试点使用条件。

4、

### 2.1.2 项目采用的技术原理

1、声纹采集模块收集现场环境声音信号，完成信号预处理，主控单元将提取的声纹特征与预置施工机械声纹特征库比对，匹配达到阈值即判定存在施工风险，输出预警控制指令；

2、光敏传感器、能见度传感器实时采集环境照度、大气能见度数据，主控单元结合环境参数，自动完成低功耗待机、常规警示、2.5Hz高频预警闪烁、雾天满功率增强警示等模式切换；

3、采用太阳能+蓄电池组供电方案，实现野外无人值守低功耗运行；螺旋锥形地锚钉依靠土体挤压咬合形成锚固体，浅埋部署，依靠标准化插拔接口实现部件快速拆装与维护。

### 2.1.3 设备运行、安装条件及部署要求

1）样机各模块之间通信、信号交互正常，声纹识别、环境感知、光源模式切换联动响应准确；

2）供电系统可在户外光照条件下完成正常充电，阴雨天条件下可保障样机合理续航，设备休眠低功耗模式可正常启用；

3）螺旋锚固快装结构在≤0.3m浅埋条件下，具备足够抗拔、抗水平外力能力，适配绿化带、软土地基现场布设；

4）预警模式下以2.5Hz频率闪烁，有效视觉警示距离不低于300m，雨雾低能见度场景下雾天增强模式可正常触发；

5）整机防护等级不低于IP67，设备可在-25℃~80℃、湿度5%-100%RH、户外露天、扬尘雨雾环境稳定运行；

6）声纹识别可区分施工机械声音与普通环境背景噪声，降低误触发，施工风险出现时可及时触发预警动作；

7）现场部署需满足空间足够，具备相应部署条件；

8）安装过程中可在相关人员的指导或操作下可在指定地点完成。

## 2.2 运输方式

物流或其它

# 3  技术服务的要求

## 3.1 人员、设备及场地要求

技术服务人员需具备相应技术能力，能根据甲方提供的项目技术服务要求，完成设备开发制作和安装调试。

## 3.2 转包及分包要求

不准将业务进行转包或分包。

## 3.3 其他要求

软件交付后，提供不低于1年的质量保证。

本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。

4  时间进度要求

|  | [成交通知书发出后120日内] 主要内容： 根据技术服务内容进行设备开发调试测试 |
| --- | --- |
|  | [软件代码编制后120日内] 主要内容： 设备现场安装、调试、设备修改完善 |

# 5  交付与验收

## 5.1 交付形式及数量要求

（1）研制一种快装型智能电缆通道警示桩1套；

（2）申请发明专利1项，验收时受理；

（3）装置CNAS测试报告。

## 5.2 验收

- 所有功能和技术指标满足本技术条件书中的要求。

- 设备运行正常。

- 设备的每项功能由甲方技术人员通过现场操作，逐项验收确认。